Silver Mix 90

Třepačka pro míchání zubních kapslovaných materiálů včetně amalgámových kapslí

- Zapojte Silver Mix 90 do sítě.

- Zapněte přístroj (uvedením vypínače na zadní straně přístroje do polohy „ON“.

- Nastavte míchací čas od 1 do 99 sekund:

  - Stiskněte jednou tlačítko „SET“ pro nastavení v jednotlivých krocích po 10 sekundách

  - Stiskněte tlačítko s šipkou nahoru pro prodloužení času míchání – po 10 sekundách

  - Stiskněte tlačítko s šipkou dolů pro kratší čas míchání – po 10 sekundách

  - Stiskněte tlačítko „SET“ podruhé pro nastavení míchacího času v jednotlivých krocích po 1 sekundě

  - Stiskněte tlačítko s šipkou nahoru a dolů pro prodloužení resp. zkrácení míchacího času – po 1 sekundě

  - Stiskněte tlačítko „SET“ potřetí pro uložení zvoleného času míchání

- Otevřete ochranné víko a vložte aktivovanou kapsli do držáku. Zavřete ochranné víko.

- Stiskněte tlačítko „START/STOP“ pro zahájení míchání. Po namíchání se přístroj automaticky zastaví. Vyjměte kapsli. Pokud potřebujete okamžitě zastavit míchání, stiskněte tlačítko „START/STOP“ kdykoli.

- Z bezpečnostních důvodů přístroj není funkční, pokud je ochranné víko otevřené.

Poznámka: Po skončení míchání zůstane zvolený čas stejný, jaký jste nastavili při posledním použití (dokonce i pokud je přístroj vypnutý nebo odpojený od sítě). Jednoduchým stisknutím tlačítka „START/STOP“ zopakujete míchání v nezměněném čase.

Odolný plášť je podepřen ocelovou základnou s vnitřními tlumiči vibrací. To zajišťuje minimální vibrace a hluk.

Poslední revize:	6/2013

0086

DISTRIBUTED BY

EU:	GC EUROPE N.V.

Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32. 16. 74. 10. 00